Propozycja  montażu listew styrodurowych.

- Przykładamy listę do ściany i zaznaczamy miejsca do zamontowania zapinek. Odległość co 50÷60cm.

I				I				I

- Wiercimy nieprzelotowo dwa otwory w zapince – w przedniej części otwór ø8, w tylnej otwór ø3

zapinka

otwór ø8

otwór ø8

Widok od czoła  listwy z zamontowaną zapinką

- W miejscach oznaczonych przykładamy fragment listwy w  celu wypozycjonowania (określenia odległość od podłoża) miejsca montażu zapinki.

- Zaznaczamy punkt  wiercenia pod dyble montażowe i wywiercamy otwory.

Miejsce wiercenia pod dybel Ø6

- Przykręcamy zapinki montażowe  do ściany.

- Zapinamy listwę.